MAŁY PLAC - ZESTAW NR 3

Zestawienie elementów potrzebnych do budowy placu zabaw

| Produkt | ilość |
| --- | --- |
| Urządzenie sprawnościowe MEDUZA 12015 | 1 szt. |
| Urządzenie sprawnościowe PAJĄK 12431 | 1 szt. |
| Huśtawka wagowa KUCYK 12240 | 1 szt. |
| Tablica regulaminowa YUKON 14603 | 1 szt. |
| Nawierzchnia bezpieczna, płytki gumowe gr. pomarańczowe | 150 m² (600 szt.) |
| Nawierzchnia bezpieczna, płytki gumowe gr. niebieskie | 20 m² (80 szt.) |

URZĄDZENIA ZABAWOWE

Urządzenie sprawnościowe MEDUZA 12015

DANE TECHNICZNE:

- Wymiary urządzenia: 156 x 172 cm

- Wysokość urządzenia: 216 cm

- Wysokość swobodnego upadku: 200 cm

- Strefa bezpieczeństwa: 450 x 450 cm

- Normy bezpieczeństwa: EN 1176-1

ELEMENTY SKŁADOWE:

Siatka wspinaczkowa w formie łuku– 1szt.

Drabinka wspinaczkowa pionowa – 1szt.

Ścianka wspinaczkowa – 1szt.

MATERIAŁY:

- Elementy metalowe wykonane są z rury stalowej dwukrotnie malowanej proszkowo.

- Płyta wspinaczkowa wykonane ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej.

- Siatka wspinaczkowa

wykonana jest z liny polipropylenowej o średnicy 16mm z rdzeniem stalowym.

- Wszystkie łączniki do lin są częściami metalowymi.

- Słupy zaślepione są gumowymi  zaślepkami.

- Wszystkie połączenia zamaskowane zostały zaślepkami w celu zabezpieczenia przed odkręceniem lub uszkodzeniem.

- Kamienie wspinaczkowe wykonane z gumy, zabezpieczone przed samoistnym odkręceniem.

Urządzenie sprawnościowe PAJĄK 12431

DANE TECHNICZNE:

- Wymiary urządzenia: 317 x 496 cm

- Wysokość urządzenia: 300 cm

- Wysokość swobodnego upadku: 137 cm

- Strefa bezpieczeństwa: 617 x 846 cm

- Normy bezpieczeństwa: EN 1176-1

ELEMENTY SKŁADOWE:

Wieża z dachem i balkonikiem, podest wys.120cm– 1szt

Wieża bez dachu z balkonikiem, podest wys.120cm– 1szt

Wieża bez dachu, podest wys.120cm– 1szt

Ślizg – 1szt.

Most ruchomy – 1szt.

Most łukowy – 1szt.

Ścianka wspinaczkowa – 1szt.

Drabinka pionowa w formie łuku – 1szt

MATERIAŁY:

- Wieże wykonane ze stali galwanizowanej i malowanej proszkowo.

- Elementy metalowe łączące podesty wykonane są z rury stalowej dwukrotnie malowanej proszkowo.

- Ślizg wykonany jest ze stali nierdzewnej a jego boki z płyty HDPE.

- Daszek wieńczący wieżę wykonany jest z włókna szklanego, zabezpieczonego przed dziećmi.

- Podesty na ramie z profili metalowych oraz płyta wspinaczkowa wykonane ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej.

- Mostek ruchomy, między podestami niezadaszonymi,  wykonany jest z siedzisk gumowych z rdzeniem aluminiowym, podwieszony na łańcuchu technicznym galwanizowanym.

- Siatka w moście łukowym wykonana jest z liny polipropylenowej o średnicy 16mm z rdzeniem stalowym.

- Wszystkie łączniki do lin są częściami metalowymi.

- Słupy zaślepione są gumowymi  zaślepkami.

- Wszystkie połączenia zamaskowane zostały zaślepkami w celu zabezpieczenia przed odkręceniem lub uszkodzeniem.

Huśtawka wagowa Kucyk 12240

DANE TECHNICZNE:

- Wymiary urządzenia: 177 x 41 cm

- Wysokość urządzenia: 66 cm

- Wysokość swobodnego upadku: 75 cm

- Strefa bezpieczeństwa: 477 x 341 cm

- Normy bezpieczeństwa: EN 1176-1

MATERIAŁY:

- Rama i nogi wykonane z rury ze stali malowanej proszkowo, zamocowane są na łożyskach.

- Siedzenia wykonane z płyty HDPE.

- Rury zaślepione są daszkami gumowymi.

- Jako elementy tłumiące instalowane są opony wykonane z gumy.

-

Tablica regulaminowa Yukon 14603

DANE TECHNICZNE:

- Szerokość 119 cm

- Wysokość 206 cm

- Długość 9 cm

MATERIAŁY:

-Rama wykonana jest ze stali czarnej malowanej proszkowo.

- Elementy łączące- śruby są ocynkowane, zabezpieczone elementami plastikowymi przed ich rozkręceniem

- Wydruk barwny na PCV, wzmocniony podkładem z płyty PE, wymiary 89x71cm

Huśtawka z dwoma siedziskami 12162

DANE TECHNICZNE:

  Wiek 3+

  Wysokość swobodnego upadku 130 cm

  Szerokość 439 cm

  Strefa bezpieczeństwa 325x750

  Wysokość 228 cm

  Długość 194 cm

  Materiał wykonania metal

MATERIAŁY:

- Rama i słupy  wykonane są  ze stali galwanizowanej i malowanej proszkowo.

- Siedziska gumowe z rdzeniem aluminiowym zawieszone są na ramie przy pomocy łańcuchów technicznych galwanizowanych.

- Zawiesia wykonane są ze stali nierdzewnej.

- Elementy łączące zabezpieczone zostały przed odkręceniem plastikowymi zaślepkami.